LA FIBRE OPTIQUE

Cycle première Bac Pro tronc commun

Situation Problème

Le gardien d’une copropriété à Cannes observe depuis deux semaines un refoulement d’eau à la surface du goudron sur le parking à proximité du réseau d’évacuation des eaux pluviales. Le syndic demande une inspection du réseau d’évacuation des eaux pluviales.

Une entreprise spécialisée arrive avec un camion équipé d’un dispositif avec caméra d’inspection       ( voir la photo ci-dessous). L’objectif de la caméra est monté sur un chariot roulant et les images sont transmises directement au camion par un réseau de fibres optiques.

Problématique : Le stagiaire présent se demande « Comment une fibre optique peut-elle transmettre l’image captée par la caméra ? »

Caractéristiques de la séance

# Publics concernés :

Elèves de première baccalauréat professionnel.

# Conditions matérielles :

- Une salle de sciences physiques avec équipement informatique munie d’un vidéoprojecteur et d’un écran.

- Une connexion internet.

- une diode laser – un demi-cylindre en plexiglas -  un disque gradué (par binôme)

Dans le dossier de chaque élève apparait :

- Un document élève « situation »

- Une fiche de T.P. (comportant 2 pages) : comment une fibre optique peut-elle guider la lumière ?

- Dans le dossier de chaque session d’élève, le doc « Ouverture numérique de la fibre optique » avec lien vers l’animation.

- Une trace écrite

- Une fiche d’exercices.

# Références programme :

Capacités

- Etudier expérimentalement les conditions de propagation d’un rayon lumineux dans une fibre optique..

- Décrire, à l’aide d’un schéma, le chemin de la lumière dans une fibre optique.

Connaissances :

- Associer phénomène de réflexion totale et fonctionnement d’une fibre optique.

- Distinguer fibres optiques à saut d’indice et à gradient d’indice.

Attitudes :

- le sens de l’observation ;

- la curiosité, l’imagination raisonnée, la créativité, l’ouverture d’esprit ;

- l’ouverture à la communication, au dialogue et au débat argumenté ;

- le goût de chercher et de raisonner ;

- la rigueur et la précision ;

- l’esprit critique vis-à-vis de l’information disponible ;

# Objectifs d’apprentissage :

A l’issue de la séance de formation, l’apprenant doit être capable de:

- Comprendre et décrire la propagation de la lumière dans une fibre optique.

- Calculer l’ouverture numérique de la fibre optique avec la formule donnée.

Principaux pré-requis :

- Connaître les lois de la réflexion et de la réfraction.

- Connaître les conditions d’existence de l’angle limite de réfraction et le phénomène de réflexion totale.

# Structure générale et durée prévisionnelle :

Cette séance se déroule sur deux heures.( soit deux heures consécutives, soit deux séances distinctes d’une heure chacune)

La démarche pédagogique se développe selon 5 phases :

FICHE 1 : la fibre optique

1 heure

1 heure

phase de mobilisation : exposé de la situation-problème aux élèves ( 10 minutes)

FICHE 2 : comment une fibre optique peut-elle guider la lumière ?

- phase d’expérimentation : réflexion totale ( 25 minutes) et observation de la transmission dans une fibre optique ( 15 minutes)

FICHE 3 : animation en ligne «  Ouverture numérique de la fibre optique »

- phase de simulation en ligne ( 20 minutes)

- Phase de collecte des travaux et d’analyse collective des résultats ( 15 minutes)

FICHE 4 : la fibre optique

- phase de synthèse. ( 10 minutes)

- phase de réinvestissement ( 10 minutes)

# Compétences sciences-physiques mises en œuvre dans ce module :

|  | Phase 1 Mobilisation | Phase 2 Expérimentation | Phase 3 Analyse et collecte | Phase 4 Synthèse | Phase 5 Réinvestissement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 : S’approprier |  |  |  |  |  |
| C2 : Analyser |  |  |  |  |  |
| C3 : Réaliser |  |  |  |  |  |
| C4 : Valider |  |  |  |  |  |
| C5 : Communiquer |  |  |  |  |  |

Organisation des apprentissages

# Phase 1 : Mobilisation : « Comment une fibre optique peut-elle transmettre l’image captée par la caméra ? » (10 minutes)

Le professeur distribue la fiche « situation problème »

Les élèves lisent la problématique et émettent des hypothèses.

Le professeur  présente ensuite les différentes pistes des élèves sur le tableau.

Phase 2 : Phase d’expérimentation (40 minutes)

Le professeur dispose les élèves par binôme.

Il donne les directives de travail.

1ère Partie : expérimentation avec le matériel de sciences physiques

Le professeur distribue la fiche 2 «  comment une fibre optique peut-elle guider la lumière ? »

L’objectif de ce travail consiste :

- à observer les conditions de réflexion totale en optique à partir d’un montage déjà vu en SL1.1. La loi de Descartes n’est pas un objectif d’apprentissage dans cette séance. Les élèves doivent mettre en évidence que la réflexion totale ne peut avoir lieu que si l’indice du cœur est supérieur à celui de la gaine. Seule la première page est distribuée aux élèves qui proposent (et dessinent) un montage expérimental. Après vérification et discussion avec le professeur, celui-ci distribue la deuxième page avec le montage et les consignes. L’élève manipule et répond aux questions posées. L’élève raisonne à partir des manipulations et coche en conclusion les conditions nécessaires à l’observation de la réflexion totale. Il explique in fine comment la lumière reste confinée dans la fibre optique.

- à observer qualitativement la transmission de la lumière émise par une diode laser dans une fibre optique. L’élève s’aide d’une photo du montage réalisée et donnée sur la fiche élève.

2ème Partie : expérimentation avec une animation interactive

Le professeur distribue la fiche 3 «  ouverture numérique de la fibre optique »

Le déroulement de cette partie consiste :

- à cliquer sur le lien disposé (doc word) dans la session des élèves de la classe et à ouvrir le fichier « fibre optique(animation flash) ».

- à choisir trois fois de suite les indices du cœur et de la gaine de la fibre optique et à les reporter  dans le tableau de la fiche.

- à calculer nc²−ng² et reporter la valeur dans le tableau

- à lire à l’écran et reporter la valeur de l’ouverture numérique.

- à comparer les valeurs des deux dernières lignes du tableau et à écrire nc²−ng²=sinα.

- à changer le diamètre et le type de la fibre optique, et à observer.

Phase 3 : Collecte des travaux ( Phase 2 Partie2) (15 minutes)

A la fin de la phase 2, le professeur invite les élèves à mettre en commun leurs réponses (par exemple en projetant un tableau vide avec vidéoprojecteur). Les élèves passent au tableau, montrent leurs résultats (valeurs et réponses aux questions).

Cette phase doit permettre d’atteindre le double objectif par l’expérimentation interactive :

- de vérifier la formule nc²−ng²=sinα.

- de comprendre la seule incidence des indices de la fibre sur son ouverture numérique.

Phase 4 : Synthèse (10 minutes)

Le professeur distribue une fiche synthèse qui permet de répondre à la partie « connaissances » du référentiel :

- Associer phénomène de réflexion totale et fonctionnement d’une fibre optique.

- Distinguer fibres optiques à saut d’indice et à gradient d’indice.

Phase 5 : Réinvestissement (10 minutes)

Le professeur distribue une fiche avec un exercice. Cet exercice fait le lien entre les parties SL1.1 et SL1.2. Il met en œuvre les capacités suivantes du référentiel :

- Décrire, à l’aide d’un schéma, le chemin de la lumière dans une fibre optique.

- Déterminer l’angle limite de réfraction en utilisant la deuxième loi de Descartes.