Comment une fibre optique guide-t-elle la lumière ?

1. Nature d’une fibre optique :

Une fibre optique est un fil en matériau transparent constituée du cœur d’indice nc et d’une gaine qui l’entoure d’indice nG.

Le cœur possède un indice plus élevé que la gaine.

- Les fibres à saut d’indice sont constituées d’un cœur d’indice constant nC.

Pour transmettre un rayon lumineux sur de grandes distances, les fibres optiques utiliseront le phénomène de réflexion totale

- Les fibres à gradient d’indice sont constituées d’un cœur dont l’indice de réfraction diminue si l’on s’éloigne de son axe.

2. Ouverture numérique :

Lorsque l'on cherche à introduire un signal lumineux dans une fibre, les rayons viennent heurter la

surface de coupe de la fibre.

Les rayons peuvent alors être réfléchis (et donc perdus) ou réfractés (transmis). Pour qu'ils soient réfractés, il faut que l'incidence des rayons reste dans le cône d'acceptance. Au delà de l'angle d'ouverture de ce cône, les rayons seront perdus.

Le sinus de l'angle d'ouverture du cône d'acceptance est appelé ouverture numérique.

Elle est donnée par la relation :

sinα=nc²−ng²

αangle d’ouverture

ncindice du cœur

nGindice de la gaine