OUVERTURE NUMERIQUE DE LA FIBRE OPTIQUE

Vous venez de constater dans la partie expérimentale que la transmission de la lumière dans la fibre optique est permise grâce à :

- La réflexion totale

- Un angle incident inférieur à un angle limite

A l’aide du lien

http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/optiqueGeo/dioptres/fibre_optique.html

qui simule le trajet de la lumière dans une fibre optique,

Faire varier les indices nc et ng du cœur et de la gaine ( cliquer sur impulsion à chaque fois)

Reporter les valeurs dans le tableau ci-dessous

Calculer nc²−ng²

Reporter la valeur de sinα

( simulation à faire trois fois de suite en sélectionnant une fibre optique à saut d’indice)

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| nc |  |  |  |
| ng |  |  |  |
| nc²−ng²arrondi à 0,001 près) |  |  |  |
| Ouverture numérique sinα |  |  |  |

Comparer les valeurs des deux dernières lignes du tableau.

.......................................................................................................................................

Compléter : nc²−ng²……………….  sinα

- Avec les mêmes valeurs du tableau de nc et ng , faire varier le diamètre de la gaine et observer sinα. Que se passe-t-il ?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Avec les mêmes valeurs du tableau de nc et ng , changer le type de fibre optique et observer sinα. Que se passe-t-il ?

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................